Законы постоянного тока.

1 группа

- Лифт массой 1,8 т равномерно поднимается на высоту 15 м за 30 с. Напряжение на зажимах электродвигателя 220 В, его КПД 92%. Определите силу тока в электродвигателе.

- Определите силу тока в проводнике R1 и напряжение на концах R3, если ЭДС аккумулятора 6 В, его внутреннее сопротивление 0,4 Ом.

R1 = 6 Ом, R2 = 8 Ом, R3 = 4 Ом.

- Определите силу тока в проводнике R2 и напряжение на концах R3, если ЭДС аккумулятора 12 В, его внутреннее сопротивление 0,8 Ом.

R1 = 8 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 4 Ом.

- Лифт массой 2 т равномерно поднимается на высоту 18 м за 30 с. Напряжение на зажимах электродвигателя 220 В, его КПД 89 %. Определите силу тока в электродвигателе.

- Определите силу тока в проводнике R3 и падение напряжения на концах проводника R2, если ЭДС источника12 В, а его внутреннее сопротивление 1,2 Ом.

R1 = 6 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 2 Ом.

- Электрокипятильник мощностью 0,8 кВт, работающий от сети 220В, за 15 мин нагревает 1,5 л воды на 780 С. Чему равен КПД нагревателя? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг·К

- Электрокипятильник мощностью 1,2 кВт, работающий от сети 220В, за 18 мин нагревает 3,2 л воды на 680 С. Чему равен КПД нагревателя? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг·К

- Определите силу тока в проводнике R2 и падение напряжения на концах проводника R3, если ЭДС источника9 В, а его внутреннее сопротивление 0,3 Ом.

R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 4 Ом.

- Определите силу тока в проводнике R1 и напряжение на концах проводника R3, если ЭДС источника 12 В, его внутренне сопротивление 0,8 Ом. R1 = 8 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 8 Ом.

- Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 360 В, при этом сила тока в его обмотке 18 А. Каков КПД установки, если кран равномерно поднимает груз массой 1,2 т на высоту 18 м за 45 с?

- Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В, при этом сила тока в его обмотке 16 А. Каков КПД установки, если кран равномерно поднимает груз массой 1,4 т на высоту 22 м за 60 с?

- Определите силу тока в проводнике R2 и напряжение на концах проводника R1, если ЭДС источника 18 В, его внутренне сопротивление 0,4 Ом. R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 8 Ом.

- Определите силу тока в проводнике R1 и напряжение на концах проводника R3, если ЭДС источника 18 В, его внутренне сопротивление 0,4 Ом.                 R1 = 1,6 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 12 Ом.

- Какую массу воды с начальной температурой 220 С можно вскипятить за 8 мин на плитке мощностью 600 Вт, если КПД установки 84 %? Удельная теплоемкость воды 4200 ДЖ/кг·С

- Какую массу воды с начальной температурой 200 С можно вскипятить за 6 мин на плитке мощностью 660 Вт, если КПД установки 86 %? Удельная теплоемкость воды 4200 ДЖ/кг·С

- Определите силу тока в проводнике R2 и напряжение на концах проводника R4, если ЭДС источника 36 В, его внутренне сопротивление 0,8 Ом. R1 = 1,6  Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 12 Ом.

- Определите силу тока в проводнике R1 и напряжение на концах проводника R3, если ЭДС источника 36 В, его внутренне сопротивление 0,8 Ом.                 R1 = 6 Ом, R2 = 12 Ом, R3 = 5 Ом.

- Электрический кипятильник за 10 мин нагревает 2 кг воды от 200 С до кипения. Определите сопротивление нагревательного элемента кипятильника, по которому протекает ток 6 А, КПД кипятильника 86%.

- Электрический кипятильник за 8 мин нагревает 1,2 кг воды от 180 С до кипения. Определите сопротивление нагревательного элемента кипятильника, по которому протекает ток 7 А, КПД кипятильника 89%.

- Определите силу тока в проводнике R2 и напряжение на концах проводника R1, если ЭДС источника 24 В, его внутренне сопротивление 0,4 Ом.  R1 = 6  Ом, R2 = 12 Ом, R3 = 5 Ом.