Законы постоянного тока. 2 группа

- Электропоезд при движении со скоростью 54 км/ч потребляет мощность 8500 кВт. КПД электродвигателя 82 %. Определите силу тяги, развиваемую электродвигателями.

- Определите показания всех приборов, если реостат полностью введен. ЭДС источника 16 В, внутреннее сопротивление 1,8 Ом, R1 = 10 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 20 Ом, R4 = 20 Ом. Сопротивление реостата 26 Ом.

- Определите показания всех приборов, если реостат полностью введен. ЭДС источника 18 В, внутреннее сопротивление 0,8 Ом, R1 = 20 Ом, R2 = 40 Ом, R3 = 30 Ом, R4 = 30 Ом. Сопротивление реостата 28 Ом.

- Электропоезд при движении со скоростью 72 км/ч потребляет мощность 9200 кВт. КПД электродвигателя 86 %. Определите силу тяги, развиваемую электродвигателями.

- За какое время 2,5 дм3 воды нагреют от180 С до кипения электрокипятильником, если напряжение в сети 220 В, сопротивление нагревателя кипятильника 45 Ом? КПД кипятильника 62%. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг·К

- Определить показания всех приборов, если движок реостата находится в крайнем правом положении. ЭДС = 12 В, r = 0,2 Ом, R1 = 3 Ом, R2 = 1,6 Ом, R3 = 8 Ом, R4 = 2 Ом.

- Определить показания всех приборов, если движок реостата находится в крайнем правом положении. ЭДС = 16 В, r = 0,4 Ом, R1 = 6 Ом, R2 = 1,8 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 4 Ом.

- За какое время 3,5 дм3 воды нагреют от  220 С до кипения электрокипятильником, если напряжение в сети 220 В, сопротивление нагревателя кипятильника 50 Ом? КПД кипятильника 70%

- Найти силу тока в цепи и в сопротивлении R3, если реостат полностью выведен из цепи. ЭДС = 1,6 В, r = 0,2 Ом, R1 = 3,6 Ом, R2 = 1,8 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 2 Ом.

- Сколько воды можно нагреть от 200 С до кипения за 12 мин в электрическом чайнике, если напряжение в сети 220 В, а сила тока  5А. КПД чайника 78%. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг·К

- Сколько воды можно нагреть от 180 С до кипения за 8 мин в электрическом чайнике, если напряжение в сети 220 В, а сила тока 4 А. КПД чайника 82%. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг·К

- Найти силу тока в цепи и в сопротивлении R4, если реостат полностью выведен из цепи. ЭДС = 1,8 В, r = 0,4 Ом, R1 = 2,8 Ом, R2 = 1,4 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 2 Ом.

- Определить показания всех приборов. ЭДС = 12 В, r = 0,2 Ом, R1 = 3 Ом, R2 (л1) = 1,6 Ом, R3(л2) = 8 Ом, R4(л3) = 2 Ом.

- Грузовой лифт массой 2,4 т равномерно поднимается на высоту 30 м за 52 с. КПД лифта 56%. На какую минимальную мощность должен быть рассчитан двигатель лифта?

- Грузовой лифт массой 3 т равномерно поднимается на высоту 25 м за 50 с. КПД лифта 62%. На какую минимальную мощность должен быть рассчитан двигатель лифта?

- Определить показания всех приборов. ЭДС = 24 В, r = 0,4 Ом, R1 = 6 Ом, R2 (л1) = 2 Ом, R3(л2) = 8 Ом, R4(л3) = 4 Ом.

- Батарея аккумуляторов с ЭДС 14 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом включена в цепь, как показано на рисунке. Амперметр показывает 2,5 А при R1 = 2,7 Ом, R2 = 1,2 Ом, R3 = 3 Ом. Определите величину сопротивления R4, ток проходящий через него, и напряжение на зажимах батареи.

- Какое максимальное тяговое усилие развивает дизельный электротрактор при скорости передвижения 2 км/ч, если его тяговый электродвигатель с КПД 68% работает при силе тока 380 А и напряжении 440 В?

- Какое максимальное тяговое усилие развивает дизельный электротрактор при скорости передвижения 6 км/ч, если его тяговый электродвигатель с КПД 72% работает при силе тока 360 А и напряжении 480 В?

- Батарея аккумуляторов с ЭДС 24 В и внутренним сопротивлением 0,4 Ом включена в цепь, как показано на рисунке. Амперметр показывает 2,5 А при R1 = 3 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 8 Ом. Определите величину сопротивления R3, ток проходящий через него, и напряжение на зажимах батареи.