Динамика

| 1 группа - Электровоз ведет поезд с ускорением 0,1 м/с2. Масса поезда 60 т. Сила сопротивления движению 4100 Н. Найти силу тяги. - Автомобиль массой 1,2 т движется с места с ускорением 0,8 м/с2. Какую силу тяги развивает мотор при этом движении, если коэффициент трения 0,02? - Определить силу торможения поезда массой 400 т, если ускорение при торможении 0,1 м/с2? - Поезд массой 1000 т движется по горизонтальному пути с ускорением 0,2 м/с2. Определить силу тяги паровоза, если коэффициент трения 0, 005 - Автомобиль массой 1,5 т при торможении движется с ускорением 3 м/с2. Какова сила торможения? - На тело массой 200г действует сила 1,8 Н. Чему равно ускорение этого тела, если оно движется горизонтально? Вертикально вверх? - Время разгона автомобиля до скорости 100 км/ч равно 22 с. Определите силу тяги ведущих колес, если масса автомобиля равна 1300 кг, а коэффициент сопротивления 0,02 - Трос выдерживает нагрузку 1,5 кн. С каким наибольшим ускорением с помощью этого троса можно поднять вверх груз массой 100 кг? - Определить силу, действующую на летчика-космонавта массой 70 кг при старте с поверхности Земли вертикально вверх с ускорением 15 м/с2. - Тело массой 5 кг лежит на горизонтальной площадке. Какую силу надо приложить к телу в горизонтальном направлении, чтобы сообщить ему ускорение 2 м/с2, если коэффициент трения 0,1? - Автомобиль массой 1000 кг, двигаясь из состояния покоя, проходит за время 5 с путь 50 м. Чему равна сила тяги автомобиля, если сила трения 500 Н? 2 группа - Автомобиль массой 10 т двигается с ускорением 0,4 м/с2. Чему равна сила тяги автомобиля, если сила трения 1000 Н? - Пассажирский поезд массой 400 т двигается со скоростью 54 км/ч. Определить силу торможения, если тормозной путь поезда 150 м. - С каким ускорением движется тело при торможении, если коэффициент трения 0,3? - Подвешенное к динамометру тело массой 2 кг поднимается вертикально вверх. Что покажет динамометр а) при подъеме с ускорением 2 м/с2? б) при равномерном подъеме? - Через сколько времени после начала торможения остановится автобус, движущийся со скоростью 12 м/с, если коэффициент сопротивления 0,4? - С какой силой груз массой 10 кг давит на подставку, если она вместе с грузом движется вниз равнозамедленно с ускорением 2,5 м/с2? - Определите ускорение тел и силу натяжения Т2, если m1 = 13кг, m2 = 7 кг, Т1 = 60 Н. Трением пренебречь 8. В шахту спускается бадья массой 500 кг и в первые 10 с от начала равноускоренного движения проходит 20 м. Какова сила натяжения каната? 9. Трамвай массой 20 т, отходя от остановки, на расстоянии 50 м развивает скорость 8 м/с. Определить силу тяги двигателей трамвая, если коэффициент трения 0,036. 10. Парашютист, достигнув в затяжном прыжке скорость 55 м/с, раскрыл парашют, после чего за 10 с скорость его уменьшилась до 5 м/с. Найти силу натяжения стропов парашюта, если масса парашютиста 80 кг. 11. Тело останавливается под действием силы трения, пройдя за 10 с путь 100 м. Определить коэффициент трения. | - Груз массой 0,5 кг подвешен на динамометре. Какими будут показания динамометра, если груз поднимают вверх с постоянным ускорением 3 м/с2? - Поезд массой 1500 т увеличил свою скорость от 5 м/с до 10 м/с в течение 50 с. Определить силу, сообщающую поезду ускорение. Трением пренебречь. - Трамвай массой 5 т трогается с места и на пути 50 м развивает скорость 36 км/ч. Чему равна сила тяги трамвая, если коэффициент трения 0,2? - В лифте находится груз массой 20 кг. Найти силу давления груза на пол лифта, если он опускается с ускорением 2 м/с2. 12. Определить ускорение и силу натяжения нити, если масса грузов m1 = 6 кг, m2 = 4 кг, а коэффициент трения 0,2. 13. Определить ускорение и силу натяжения нити, если F=0,5 H; f=0,2H; масса тел: М=40 кг; m=0,2 кг. Трением пренебречь. 14. на полу лифта лежит груз массой 50 кг. Какова сила давления груза на пол, если лифт а) поднимается вертикально с ускорением 0,4 м/с2; б) двигается равномерно; в) опускается с ускорением 0,2 м/с2; г) свободно падает. 15.Хоккейная шайба, скользящая по поверхности льда равнозамедленно, остановилась, пройдя 50 м. Определить начальную скорость, если коэффициент трения шайбы о лед 0,1 |
| --- | --- |